Chetumal, Q. Roo a 12 de Julio de 2019. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSI BÁSICO Y SUPERIOR EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR Y FELIPE CARRILLO PUERTO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 11 de Julio de 2019 se visita el plantel de la Universidad Politécnica de Bacalar de la localidad de Bacalar en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. La supervisión de calidad por parte del proveedor Kone. Se concluye ventila de 40 x 40 cm para evitar olores de aceite hidraúlico y otros olores. Se realiza limpieza general. En espera que llegue el supervisor de calidad del proveedor para el visto bueno del sistema del elevador. Este mismo día 11 de Julio de 2019 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo. Acceso principal. Se concluye al 100 % el habilitado y colocación de cimbra para el anclaje de postes en dados de concreto. Se observa el suministro y colocación de paños, postes y portón de reja-cero en el acceso principal. Se realiza el forjado de cadena simple sin armar de 30 x 5 cms sobre mampostería de piedra. Se realiza el aplanado en tres capas en cadena de desplante del cerco perimetral a base de reja-cero en el acceso principal. Se trabaja en la elaboración del catálogo de conceptos para la regularización de los nuevos conceptos extraordinarios. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel no se encontró al director por ser periodo vacacional, se obtiene sello y firma de la sub-delegada ejidal de la comunidad. Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo particular Corolla Toyota estándar color gris-plomo placas URZ-718-D ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.