Chetumal, Q. Roo a 5 de Julio de 2019. REPORTE DEL RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN CAMPO DEL PROGRAMA FAM BÁSI BÁSICO Y SUPERIOR EN DIFERENTES LOCALIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE BACALAR, JOSÉ MARÍA MORELOS Y FELIPE CARRILLO PTO. DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. Este día 03 de Julio de 2019 se visita el plantel de la Universidad Politécnica de Bacalar de la localidad de Bacalar en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. La supervisión de calidad por parte del proveedor Kone. Se concluye ventila de 40 x 40 cm para evitar olores de aceite hidraúlico y otros olores. Se realiza limpieza general. Este mismo día 03 de Julio de 2019 se visita el plantel del Preescolar General Josefa Ortíz de Domínguez de la localidad de Chacchoben en el Municipio de Bacalar, del Estado de Quintana Roo. La empresa contratista realiza el suministro e instalación de 2.00 piezas de balastro para luminaria exterior punta de poste. Un logotipo internacional para discapacitados se concluye la pintura Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel no se encontró a la directora por ser periodo vacacional, ni autoridades de la comunidad, se obtiene sello y firma de la clínica de la localidad. Este mismo día 03 de Julio de 2019 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo. Acceso principal. Se concluye el habilitado y colocación de cimbra para el anclaje de postes en dados de concreto. Desmantelamiento y retiro de reja tipo capfce y portón en el acceso principal. Se observa el suministro y colocación de paños, postes y portón de reja-cero en el acceso principal. Se realiza el forjado de cadena simple sin armar de 30 x 5 cms sobre mampostería de piedra. Se realiza el aplanado en tres capas en cadena de desplante del cerco perimetral a base de reja-cero en el acceso principal. Este día 04 de Julio de 2019 se visita el plantel del Preescolar Juana de Arco de la localidad de San Diego en el Municipio de José María Morelos, del Estado de Quintana Roo. Comedor: Se concluye al 100 % el suministro y colocación de los tensores contravientos. Se concluye detalles del arbotante exterior. Cocina:- Se concluye al 100 % el suministro y colocación de ventanas de aluminio. coladera en piso, preparaciones de salidas para gas butano con tubería de cobre. Falta aplicación de impermeabilizante imper-llanta en losa de azotea de la cocina. sum. y coloc. de tinaco rotoplas de 1100 lts de capacidad, estufa, campana, mesas tipo pick-nick. Obra Exterior: Suministro y colocación del biodigestor, detalles en registros eléctricos limpieza general. Nota: No fue posible obtener sello y firma de este plantel no se encontró al director por ser periodo vacacional, ni autoridades de la comunidad, se obtiene sello y firma de la dirección de educación municipal. Este mismo día 04 de Julio de 2019 se visita el plantel de la Secundaria Técnica Jaime Torres Bodet de la localidad de Noh-Bec en el Municipio de Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo. Acceso principal. Se determinan los trabajos prioritarios en conjunto con el director, subdirector, padres de familia y empresa contratista, se trabaja en levantamiento de los conceptos en servicios sanitarios y obra exterior. Nota: Se informa que se realiza el recorrido de supervisión con vehículo Oficial Chevrolet chevy estándar color blanco No. Económico A01 placas USF-008-F ING. FELIPE TENORIO HERRERA RESIDENTE DE OBRA.